_________________系_________      _专业     _ 级______班    姓名_______________   学号_______________

………………………………（密）………………………………（封）………………………………（线）………………………………

密      封      线       内      答     题     无     效

职业鉴定国家题库

三级室内装饰设计师理论知识考核试卷

注意事项

1、本试卷依据2002年颁布的《室内装饰设计师国家职业标准》命制，考试时间：120分钟。

2、请首先按要求在试卷的标封处填写您的姓名、准考证号、所在地区和单位的名称。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在规定的位置填写您的答案。

4、请保持卷面整洁，不在试卷上作与答题无关的标记，不在标封区填写无关的内容

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 总 分 | 总 分 人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |

一、单项选择题（第1题~第50题。请选择一个正确的答案，将相应的字母填入题内的括号中。每一题1分，共50分）

1、防水层不包括（    ）。

A．找平层   B．防水层   C．隔振层    D．保护层

2、造型设计的四大要素（     ）

A．点、线、面、体     B．实用要素、审美要素、材料要素、技术要素

C．长、宽、高、边   D．工具、材料、做工、设备

3、属于非燃烧材料的是（    ）

A．木材     B．刨花板     C．砖     D．壁纸

4、通常称色彩的三原色是（      ）

A．红、黄、绿   B．红、黄、蓝    C．红、绿、紫    D．绿、紫、橙

5、密度板常用规格为（     ）

A．1200mm×2400mm        B．1000mm×2000mm

C．1200mm×1000mm        D．1400mm×1500mm

6、看图的一般步骤是（     ）

A．先看平面图      B．先看说明和总平面图

C．先看立面图      D．先看剖面图

7、干挂石材墙面，缝内要注密封胶，应先在板缝内塞入（     ）作为填充物

A．木条     B．胶条     C．泡沫    D．发泡条

8、防火、保温材料安装在每层楼板与石材幕墙之间，不能有空隙，应用（     ）和防火材料形成防火带。

A．铝板           B．镀锌钢板        C．塑胶板        D．胶合板

9、进口材料的检验，应由施工单位和监理单位会同（    ）进行。

A．国家检测机构      B．国家商检部门      C．建设主管部门      D．主管部门

10、在下列单位中，请选出电功率的单位（     ）。

A．伏特（V）      B．安培（A）     C．千瓦小时（kw、h）       D．瓦（W）

11、饰面板孔、槽的数量、位置和尺寸应符合（    ）要求。

A．设计         B．施工        C． 监理        D．业主

12、楼梯踏步的高度不宜大于多少？不宜小于多少？（    ）

A．楼梯踏步的高度不宜大于220mm，不宜小于140mm

B．楼梯踏步的高度不宜大于210mm，不宜小于140mm

C．楼梯踏步的高度不宜小于160mm，不宜大于220mm

D．楼梯踏步的高度不宜大于210mm，不宜小于160mm

13、素描是一切绘画的（     ）

A．基础   B．指导  C．开始  D．必须

14、室内设计的目的是（     ）营造舒适、美观、经济、健康、实用的室内环境

A．以人为本      B．以物为本     C．以钱为本    D．以上都不是

15、防火板的规格为（    ）。

A．1200mm×2400mm   B．3600mm×1200mm

C．2400mm×2mm      D．3mm×1200mm

16、人对色彩感觉的形成，首先要有（    ）

A．色    B．形     C．体     D．光

17、一个人由远及近，逐渐由小变大的现象是（    ）。

A．近似   B．同等  C．渐变   D．重复

18、建筑装饰装修工程发生重大事故时，可由（    ）以上地方人民政府建设行政主管部门会同有关部门调查处理。

A．城填级          B．县级         C．市级       D．省级

19、下列材料（     ）不属于多孔吸声材料

A．矿棉     B．岩棉      C．厚织物       D．泡沫海绵

20、后现代主义中“高技派”的建筑作品（     ）

A．香港中国银行      B．卢佛尔宫     C．包豪斯         D．香港汇丰银行

21、达到技术标准的工程(产品)，其（     ）都应达到标准。

A．可靠性         B．安全性        C．经济性        D．以上都是

22、在下面几种窗帘色中，冬天挂（     ）窗帘，室内会有暖和感。

A．黄色        B．红色        C．橙色         D．绿色

23、色彩调和的基本原理大体可分为（     ）。

A．对比调和类似调和                     B．互补调和类似调和

C．对比调和互补调和                     D．冷暖调和互补调和

24、可对细部进行清楚、精确表示的是（     ）

A．装饰详图    B．装饰立面图     C．装饰平面图     D．装饰剖面图

25、我国现代室内设计起步于（     ）

A．80年代    B．60年代    C．50年代    D．70年代

26、室内设计的目的是（     ）营造舒适、美观、经济、健康、实用的室内环境

A．以人为本      B．以物为本     C．以钱为本    D．以上都不是

27、墙身剖面图不能表明（     ）。

A．洞口尺寸      B．楼层标高     C．檐口尺寸       D．地质构造

28、设计前的原始数据收集及调查研究应包括哪些内容？下列组合（    ）正确

①建筑地点的人文历史环境、气象资料

②基地地形及水文地质情况、基地水电暖管线资料

③当地建材情况及施工技术水平

④对于室内设计部分，则需了解建筑物的平面及空间结构、设备管线情况、装饰材料供应情况

⑤设计者的构思

A．①②③④     B．①③④⑤     C．②③④⑤    D．①②③④⑤

29、除地下建筑外，无窗房间的内部装修材料的燃烧性能等级，除A级外，应按本规范规定的基础上（     ）。

A． 提高一级    B．  提高半级    C． 降低一级    D． 保持不变

30、室内设计是根据建筑的使用性质、所处的环境和相应标准，运用物质技术手段和建筑美学原理、创造功能合理、舒适优美、满足人们（      ）需求的室内空间环境。

A．使用和炫耀          B．生理和心理

C．实用和美观         D．休闲和交流天

31、在美术设计中的对比，主要从空间、疏密、大小、方向、曲直、明暗、寒暖等构成要素进行处理，以上均属 （    ） 。

A．空间对比   B．空间局部对比   C．对比   D．整体对比

32、胶合板的最高层数为（    ）层

A．10层      B．12层     C．14层      D．15层

33、在室内设计中运用（     ）能使图形互为烘托、映衬、增强空间的表现力

A．调和        B．对比         C．渐变          D．平衡

34、图纸上标注的标高是以（     ）为单位。

A．厘米   B．毫米   C．米     D．分米

35、给水排水图分为（     ）。

A．目录         B．平面系统图     C．室内外两部分  D．洋图

36、原始社会早期的石制工具包含艺术活动的因素，这说明工艺美术的物起源于（      ）。

A．生产     Ｂ．劳动         Ｃ．绘画       D．文化

37、调和的美是变化的（     ） 。

A．重复   B．组合  C．统一  D．构成

38、输送管道堵塞其主要原因为（     ）

A．砂浆过稠            B．搅拌不均匀     C．注水不够       D．A+B

39、地下民用建筑的疏散走道和安全出口的门厅，其顶棚、墙面和地面的装修材料应采用（    ）级装修材料。

A． B1级    B．  B2级    C． B3级    D． A级

40、建筑装饰装修工程设计选用材料，应在（      ）中明确表达，并且施工中选用材料应符合规范的要求

A．设计文件    B．设计说明      C．施工图    D．技术文件

41、平行透视也称为（     ）。

A．四点透视       B．三点透视     C．二点透视     D．一点透视

42、肌理是形象的（     ）特征。

A．内部      B．空间      C．视觉    D．表面

43、墙面饰面板灌浆分层进行，每层间隔时间（常温下）（     ）以上。

A．1h      B．2h      C．3h    D．4h

44、素描的基本观察方法是 （     ）。

A．先局部后整体       B．整体—整体—再整体

C．整体--局部—整体    D．局部—局部—整体

45、明度推移简单地说就是（     ）系列。

A．黑、白、灰       B．黑、白、红      C．红、黄、蓝      D．红、绿、蓝

46、在正常使用条件下，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，最低保修期限为（     ）。

A.1年      B.2年      C.3年      D.4年

47、通用型瓷砖胶粘剂最突出的优点（     ）

A．强度高         B．耐老化        C．防水性能好      D．施工方便

48、建筑装饰图中“FM”一般表示（     ）

A．木门       B．玻璃门       C．防火门     D．铁门

49、巴黎圣母院是（     ）代表作

A．哥特风格       B．巴洛克风格

C．高技派         D．古典学院风格

50、复合地板面层铺设时，相邻板材接头位置应错开不小于（     ）。

A.200 mm          B.250 mm        C.300 mm     D.350 mm

二、多项选择题(第51题~第65题，请选择两个或两个以上的正确答案，将相应的字母填入题内的括号中，错选或多选，少选均不得分，也不倒扣分。每题2分，共30分。)

51、地面砖的铺贴方法有（      ）

A．对角法    B．三角法    C．四角法    D．直角法

52、《建筑装饰装修管理规定》所称原有房屋，是指（      ）的各类房屋。

A．已建成       B．已投入使用         C．已取得房屋所有权证书

D．已出售       E．已竣工并验收

53、下列条件下（      ），其玻璃幕墙应采用安全玻璃。

A． 商场    B．  办公楼    C． 青少年活动中心    D． 幼儿园    E． 住宅楼

54、塑铝板厚度为（      ）。

A．3 mm       B．4 mm        C．6 mm       D．8 mm

55、在下列应设有应急照明的房间中，（      ）是符合规范要求的

A．面积大于200m2的演播室   B．面积大于1500 m2的营业厅

C．面积大于1500 m2的展厅    D．面积大于5000 m2的观众厅

E．面积小于1500 m2的营业厅

56、世界古代建筑三大体系对人类文化做出了重要贡献，三大体系是（      ）。

A．中国建筑    B．西方建筑    C．伊斯兰建筑    D．古罗马建筑

57、根据材料的不同，龙骨可分为（      ）。

A．木龙骨      B．轻钢龙骨      C．铝合金龙骨      D．钢龙骨等

58、夹丝玻璃的性能特点有（     ）。

A．安全性       B．可靠性       C．防火性       D．危险性

59、目前市场上的木地板种类较多，按材质分（      ）。

A．实木地板      B．复合木地板      C．软木地板      D．竹木地板

60、钢笔、针管笔都是塑造形体的理想工具，也常作为（      ）表现图的轮廓描绘

A．彩铅画     B．马克笔画    C．水粉画    D．水彩画

61、用满贴法饰面砖粘贴应无空鼓、裂缝的检查方法是（      ）。

A．观察      B．用小锤轻击     C．检查施工记录     D．检查产品合格证书

62、下列建筑类型中，根据室内环境污染控制的不同要求，属于I类民用建筑工程的有（      ）。

A．办公楼    B．医院    C．旅馆    D．老年建筑    E．图书馆

63、形式美的法则包括（      ）和文化统一

A．造型与色彩    B．对称与均衡     C．节奏与韵律    D．对比与调和

64、在图纸中，尺寸的标注包括（      ）

A．尺寸界线     B．尺寸线   C．尺寸起止符号    D．尺寸数字

65、建设单位及设计、施工单位必须按照基本建设管理程序办事，严格执行建筑装饰装修的（     ）等有关标准和规定。

A．质量检验评定标准           B．施工安全技术规范         C．验收规范

D．设计规范                   E．防火规范

- 判断题(66题~第75.将判断结果填入括号中。正确的填“√”，错误的填“×”。

每题0.5分，共20分。)

66、传统中西室内装饰风格都比较重视对称设计。                                 （   ）

67、在Photoshop中，通道只有黑、白两色。                                     （   ）

68、平行于投影面的线，其正投影图为直线                                       （   ）

69、吊顶一般由吊杆、龙骨、饰面板和各种连接件组成                             （   ）

70、130、垂直于投影面的面，其投影图为实形                                    （   ）

71、吊顶平面图采用的是镜像投影画成的                                         （   ）

72、纯度最高的色是黑色                                                       （   ）

73、作为施工图纸无须加盖图签章                                               （   ）

74、墙面砖在使用前应充分干燥，基层要求平整、清洁、干燥。                     （   ）

75、索引符号的圆及直径均以细实线绘制，圆的直径为10mm                         （   ）